土木工程测量实习报告

实习名称:  土木工程测量实习

实习地点:  兰州交通大学校园

起止时间:  2015年7月5日—2016年7月16日

班级:      交工082班

学号:      200800617

序号:      77

组号:      第八组

编写人:    崔明

指导老师:  杨学超

目录

一、前言说明……………………………………………………..1

二、实习目的…………………………………………………..…1

三、实习任务……………………………………………………..1

四、实习要求……………………………………………………..1

五、实习内容……………………………………………………..2

1、实习项目………………………………………………………..2

2、区域概况…………………………………………………..…....2

3、作业方法………………………………………………………..2

- 4、技术要求………………………………………………………..3

- 5、计算成果及示意图…………………………………………..…3

6、本人完成工作……………………………………………..……3

7、作业完成情况和质量………………………………………..…3

六、实习心得………………………………………………….…..3

一.前言说明

测量学教学实习是在实习场地集中进行的,是测量理论与实践相结合的一个重要教学环节。通过实习,可使学生了解基本测绘工作的全过程,系统掌握仪器操作,数据处理,地形图测绘,建筑物轴线放样等基本技能,培养动手能力及发现问题与解决问题的能力。通过学习新技术、新仪器,了解现代测绘学科的最新发展,增强科技创新意识。

二. 实习目的

测量学教学实习的目的是巩固、扩大和加深学生从课堂上所学的理论知识，获得测量实际工作的初步经验和基本技能，着重培养学生认真的工作态度和责任感，严谨细致的作风，吃苦耐劳的精神和团队合作风尚，进一步熟练测量仪器的操作技能，提高计算和绘图能力，并对测绘小区域大比例尺地形图的全过程有一个全面和系统的认识。

三. 实习任务

1熟练掌握测量学基本原理和常用仪器水准仪、经纬仪的使用,来完成规定的教学实习计划任务

2掌握小地区大比例地形图的测绘方法

3掌握施工放样的基本方法

4完成测图面积为400m*400m,比例尺为1:500的地图一张

四. 实习要求

（1）了解大比例尺地形图测绘的外业工作和内业工作,掌握水准仪及型经纬仪的性能和使用。
（2）掌握施工放样及路线测量的基本方法，初步具有测绘小区域大比例尺地形图的工作能力。 
（3）在实习中要注意使每个学生都能参加各项工作的练习。注意培养学生独立工作的能力，加强劳动观点、集体主义和爱护仪器的教育，使学生得到比较全面的锻炼和提高。

实习内容

1实习项目

校园平面地形图测量

2测区概况

本次实习测区主要为各大教学区、部分学院楼及运动场,其中图书馆前后地形较为复杂,小路较多,树木茂盛,但测区整体处于同一平面。

3作业方法

1．进行水准仪的检验和校正

2.确定图根控制点（14个）进行图根控制测量。

3．利用全站仪进行导线边长度测量和角度观测。

4．利用水准仪对控制点进行闭合水准测量。

5．利用经纬仪对导线内角进行测回法观测。

6．选取碎部控制点（7个）进行碎部测量。

7．利用视距法进行各个控制点点周围碎部进行测量。

4技术要求

熟悉各种测量仪器的结构原理和用途，熟练使用水准仪、经纬仪的各种使用方法，掌握仪器的检验和校正方法。坚持“从整体到局部、先控制后碎部、由高级到低级”的工作原则，并做到步步有检核。并达以下标准:

a水准测量  水准闭合路线高差的容许高差闭合差为 f h=40√L。

b角度测量  角度闭合差为 fβ容=±30″√n。

c长度测量  相对闭合差 k容=1／2000。

5计算成果及示意图 (见附表)

6 本人完成工作

为了能充分利用好这次实习机会,本人对测量过程中的大部分活动进行了参与,具体的工作有跑点、读数、立尺、记录、数据计算、绘图等。并参加了全站仪闭合导线测量。

7完成情况和质量

通过观测和计算，成功的绘制了80×80校园平面图，对建筑物和构筑物外部轮廓和道路花园进行了绘制。

实习体会

在这次为期两个星期的实习过程中，收获最大的就是在仪器的熟练使用和数据计算整理能力方面有了很大的提高，通过地形测绘的实习，掌握了测绘的基本方法和绘图方法，而且能够比较熟练地对水准仪和经纬仪进行对中整平。同时,数据处理能力在这次实习中也得到了很大的提高，以前接触的数据整理时往往误差都在允许范围内，这次通过自己的实际测量练习得到的数据由于种种问题有些是超出误差允许范围的，这就需要我们能够迅速分析错误原因重新测量来得到新的数据。进而也对数据检核的重要性有了新的认识。由于数据量大，而且数据计算整理是一项很繁琐的工作，需要我们在整理计算的时候要格外认真小心。另外在记录数据的过程中要随时检核数据是否可用，免得再最后整理时发现误差过大而耽误工程进度。当确定所有的所需数据都计算准确后可以开始进行新的操作。操作过程中要严格按照操作顺序进行，组员要进行明确的分工，每项工作要有专人负责。测量需要建立在准确的数据收集基础上，所以在测各角值和量距的过程中要认真仔细，边测量边校核，确保数据准确无误。如果测量结果出现超出误差允许范围，必须进行重新测量，认真科学地对待。同时我们所使用的仪器很多是很精密也很脆弱的，必须轻拿轻放，严格依照操作要求使用，必须时刻注意爱护仪器。

这次实习我想最大成功之处就是我们小组的团对合作精神。在测量过程中大家都实事求是，认真听取他人意见，并敢于说出自己的想法，积极配合，互相帮助。良好的团对合作精神是我们小组这次实习的品质和效率的保证。

还有这一次实验给我的感受就是用水准仪和经纬仪测绘相对比较麻烦，如果直接用全站仪测量，我想我们会更快的完成任务，而且在测量精度上也会比较占优势，虽然我们现在还是对全站仪不是很熟悉，但我们还是希望有机会能够系统学习全站仪的相关知识并能更多的接触全站仪。

总结:在本次实习中，自我感觉很好。通过实际的测量实习，让我学到了很多实实在在的东西，很大程度上提高了动手和动脑的能力，同时也拓展了与同学的交际、合作的能力,使我们养成了严谨求实、团结协作、吃苦耐劳、爱护仪器和遵守纪律的精神，我想这在以后对给我们无论是工作还是生活都会有莫大的帮助。