实 习 周 记

| 2014 年 4 月 9 日 ， | 星期 三 | 气候 | 上午（晴、阴、雨、雪） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 下午（晴、阴、雨、雪） |

| 项目名称： | 乐清疏港大道 |
| --- | --- |
| 工作动态： 了解具体的施工知识 |  |
| 工作地点及内容：时间过得很快，一个月的时间很快就过去了，这一周的主要实习工作就是明挖扩大基础方面的知识。主要的施工过程 1.测量放线 用全站仪测出基础纵、横中心线，放出上口开挖边线桩，基坑下口的开挖的大小应满足基础施工的要求 2．基坑开挖 作业方式以机械作业为主，采用挖掘机作业辅以人工清槽，一次开挖距基坑底面以上要预留20一30cm，待验槽前人工一次清除至标高，以保证基坑顶面坚实 。 3．绑扎钢筋 基坑开挖完后，绑扎基础内部钢筋，应注意钢筋的保护层，钢筋的数量、直径、位置、箍筋的加密情况，还有预埋蹲身钢筋，箍筋及主筋的布置情况是否符合规范，钢筋的锚固长度及搭接长度够不够长，板钢筋的间距是否符合图纸要求等。 4.模板制作与安装 根据放样位置准确的安装稳固模板。涂刷脱模剂，拼装模板时应注意密封性，防止漏浆。为防止地下水影响基坑内的正常作业，在基坑内沿基底四周和各角点各设置排水沟和集水井。 |  |
| 工作中的问题及处理情况：这周的混凝土浇筑着实很累，但是却学到了很多基本的标准，对以后要走的路还是很起到铺垫的作用的。 |  |
| 其它： |  |