苏一光620系列全站仪数据传输及格式转换

数据下载

- 安装全站仪随机光盘中的数据传输软件，安装后桌面上出现

- 将传输软件打开，选择与仪器相应型号的软件界面，出现如下界面：

- 将仪器内存卡取出，在内存卡中找到“SYGDATA”数据文件，打开需要传输的数据文件，如下图所示：

该数据格式为仪器默认的“*.RTS”格式，需要在软件中进行转换。

- 在数据传输软件中点击“打开”，选择需要转换的后缀为“*.RTS”格式的文件，数据将会展现在软件中，此时点击“右键”——“测量数据”——“提取和计算坐标数据”，出现如下界面：

注：1.选择转换后的坐标数据格式及顺序（PT#：点号、N：X坐标、E：Y坐标、Z：高程、PCODE：编码）

2.选择保存位置点击浏览可选择数据保存位置及格式（*.DAT、*.XYZ、*.CSV等格式）

保存后的数据格式如下：

数据上传

- 将数据在EXCEL中编辑为（点号、X、Y、Z）格式，然后另存为“*.csv”格式，

- 在数据软件空白地方点击“右键”——“坐标数据”——“坐标数据导入”

注：1.选择导入坐标数据格式及顺序（PT#：点号、N：X坐标、E：Y坐标、Z：高程、PCODE：编码）

2.选择打开位置点击浏览可选择打开数据的位置及格式（*.DAT、*.XYZ、*.CSV、*.TXT等格式）

- 数据打开后软件界面上即会显示导入后的坐标数据，如下图：

四、在空白出点击“右键”——“坐标数据”——“坐标数据导入到SD卡”

注：在选择路径的时候一定要把仪器的内存卡与电脑连接，选择内存卡中的“SYGDATA”文件进行保存，与此同时软件也会在“SYGINDEX”文件中形成一个索引文件，保存成功后将卡插入仪器中选择相应的文件，调取坐标即可。

武汉科大测绘仪器有限公司

技术部

2010-11-9